货物需求及技术要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 预计年用量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物基因检测试剂单元 | 限荧光原位杂交技术，试剂有效期15个月以上 ★1、要求可检测SNP位点不少于100个，包含以下药物以及基因位点检测： A: 心脑血管系统药物：氯吡格雷（CYP2C19*2、CYP2C19*3、CYP2C19*17）、阿司匹林（GP1BA、PEAR1、LTC4S）、替格瑞洛（PEAR1）、华法林（CYP2C9*3、VKORC1）、肝素抵抗（SERPINC1）、五类降压药（CACNA1C、CYP2C9*3、ACE、ADD1、CYP2D6*10、ADRB1、ADRB2）、他汀类降压药物（ApoE、SLCO1B1、KIF6、ABCG2）、硝酸甘油（ALDH2）。 B: 内分泌系统药物：二甲双胍（IRS1）、西格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀和阿格列汀（CDKAL1）、格列本脲、格列美脲、甲苯磺丁脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮（TCF7L2、CYP2C9*3、IRS1）、瑞格列奈、罗格列酮（SLCO1B1）。 C: 免疫抑制剂：他克莫司、环孢素A、西罗莫司（CYP3A5*3）、巯嘌呤、硫唑嘌呤、硫鸟嘌呤（TPMT*3C、NUDT15）、甲氨蝶呤（MTHFR）、糖皮质激素冲击（PAI-1、ABCB1）。 D：抗感染系统药物：异烟肼（NAT2*5*6*7） E: 抗癫痫、痛风药物：卡马西平（HLA-B*15:02、HLA-A*31:01）、奥卡西平（HLA-B*15:02）、苯妥英（HLA-B*15:02、CYP2C9*3）、别嘌醇（HLA-B*58:01）。 F: 抗肿瘤药物：氟尿嘧啶、卡培他滨、替加氟（DPYD*2A、DPYD、DPYD*13）、伊立替康（UGT1A1*6*28）、他莫昔芬（CYP2D6*10） 2、报告解读 ★（1）报告软件需获得国家版权局审核的《计算机软件著作权登记证书》，可自动智能化打印。 ★（2）提供数据库更新功能，出具2023年PharmGKB药物基因组学数据库查新报告。 3、检测样本 1、白细胞、口腔黏膜脱落细胞、全血，具可以检测。 ★2、样本制备时间不大于3分钟。 | 人份 | 1200 | 115 | 138000 |
| 2 | 血药浓度检测试剂单元 | 1、检测方法：荧光免疫层析法、色谱等技术 ★2、检测项目：他克莫司、霉酚酸、总利培酮、卡马西平、丙戊酸、苯妥英、万古霉素、利奈唑胺、伏立康唑、甲氨蝶呤、五氟尿嘧啶、紫杉醇、地高辛、茶碱。 2、试剂要求 A:试剂盒适用于体外定量测定人血清、血浆或全血中药物含量。 B: 在2 ~ 30℃条件下存放有效期为15个月。 3、试剂参数 A: 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰，液体无渗漏，测试卡完整无破损，质 控品为冻干疏松体，复溶后为无色至淡黄色液体。 B: 净含量不应小于标值。 C: 检测限应符合产品审批技术要求。 D: 在规定线性范围内，相关系数R≥0.990。 E: 重复性，CV应不大于15%。 F: 准确度，回收率在85% ~ 115%范围内。 D: 批间差，极差（R）应不大于15%。 H: 质控品应符合质控要求。 G: 溯源性，每种药物校准曲线应可追溯到药典对应的标准品。 | 人份 | 非免疫抑制剂300人份；免疫抑制剂200人份 | 非免疫抑制剂56；免疫抑制剂140 | 44800 |
| 说明： 1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。 2.以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 3.投标人承诺中标后在供货期内免费提供与所投耗材配套使用的检测设备、工具及相应的配件。另提供实验室辅助设备，详见附件。（以上设备产权归投标人所有，投标人需保证设备的正常运行；供货期内使用权归采购人所有）。 4.耗材数量为预计一年使用量，年使用量仅供参考，中标后，中标人按需供货。供货期限：自合同签订之日起一年或采购费用总额达到该包总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算（供货期满后，经考核，年度考核评分在80分以上，在供货期内未出现较大事故或未造成较大经济损失的，且资金落实，可续签两年）。 5.本次采购最高限价：人民币 壹拾捌万贰仟捌佰元整（￥ 182800 元） |  |  |  |  |  |  |

二、其他

（一）人员培训要求.

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训，后续安排相关人员进行培训并取得相关资质。

（二）货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

（三）验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

（四）付款方式

按需供货，按实结算，使用9个月后付款。

附件：中标人除提供上述检测必要的检测设备，还需提供以下配套实验室设备

| 配套设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套设备名称： | 数量 |
|  | 台式电脑（主机+显示器） | 一台 |
|  | 移液枪 0.1-2.5ul | 一把 |
|  | 移液枪 20-200ul | 一把 |
|  | 移液枪 100-1000ul | 一把 |
|  | 生物安全柜（单人，定制） | 一台 |
|  | 冰箱（可提供-15℃环境）、医用冷藏箱（温控） | 各一台 |
|  | 离心机（13000 转） | 一台 |
|  | 高速激光打印机 | 一台 |