- 地形测绘及房屋安全鉴定服务项目

- 采购需求

一、地形测绘

- （一）测绘范围：根据业主需要的测绘面积（二期测绘面积约5.2万平方米）。

- （二）付款方式：测绘工作完成后支付合同价款的40%，验收合格后一次性付清。

- （三）服务期：合同签订后15日内完成测绘工作。

- （四）成果要求：

- 1. 基础地形测量：

- 控制测量：建立起整个园区的控制网，包括平面控制测量（如导线测量、GPS 测量等）和高程控制测量（如水准测量等），为后续的地形测量提供准确的基准。这一步骤可以确定园区内各个测量点的准确位置和高程，确保地形数据的精度和可靠性。

- 碎部测量：对园区内的地形、地物进行详细的测量和记录。例如，测量园区内的建筑物、道路、广场、景观设施等的位置、形状、尺寸等信息；对园区内的地形起伏、坡度、坡向等进行测量，绘制出等高线图，以反映园区的地形地貌特征。

- 2.单体建筑现状图测绘：对园区内单体建筑进行测绘，成果应包括建筑物的现状图，立面图等。图纸应按规定的比例绘制，符号表示清晰准确，文字说明简洁、明了。

- 3. 地下管线探测：如果园区内存在地下管线（如给排水管道、电力电缆、通信电缆等），需要进行地下管线探测。确定地下管线的位置、走向、埋深、管径等信息，并绘制地下管线分布图，为园区的规划、建设和管理提供重要的基础数据。

- 4. 地形分析与报告编制：

- 地形分析：对测量得到的地形数据进行分析，计算园区内的地形参数，如土方量、坡度、坡向、汇水面积等。这些参数对于园区的规划设计、排水设计、景观设计等都具有重要的参考价值。

- 报告编制：根据测量数据和分析结果，编制详细的地形测绘报告。报告应包括测量的目的、方法、技术标准、测量成果、地形分析结果等内容，为园区的建设和管理提供科学、准确的依据。

- 5. 数据处理与成果提交：

- 数据处理：对测量得到的原始数据进行处理和编辑，去除误差和错误数据，保证数据的准确性和完整性。将处理后的地形数据转换为通用的地理信息系统（GIS）格式或其他指定的数据格式，以便于数据的存储、管理和应用。

- 成果提交：按照合同要求和相关标准，将地形测绘的成果（包括测量图纸、数据文件（含3D模型）、报告等）提交给委托方。同时，应提供数据的备份和技术支持，确保委托方能够正确使用和管理地形测绘成果。

- 5.质量标准：成果符合国家有关规定标准。

二、房屋安全鉴定

- （一）服务内容：

- 1.资料调查：收集被鉴定房屋的建筑图纸、施工资料、使用历史等相关原始资料，了解房屋的建设年代、结构形式、使用情况等基本信息。

- 2.现场查勘：成交单位组织人员现场查勘。

- 3.建筑结构检查：对房屋的地基基础、承重结构（如梁、板、柱、墙等）进行检查，查看是否有不均匀沉降、裂缝、变形、腐蚀等现象；检查钢结构的焊缝质量、连接节点是否牢固；木结构的木材腐朽、虫蛀、节点松动等情况。

- 4.建筑尺寸测量：测量房屋的轴线尺寸、层高、构件截面尺寸等，与设计图纸进行对比，检查是否存在偏差。

- 5.外观质量检查：查看房屋的墙体、屋面、地面、门窗等部位的外观质量，是否有渗漏、破损、裂缝等问题。

- 6.附属设施检查：对房屋的附属设施，如阳台、楼梯、栏杆、烟囱等进行检查，确保其安全性。

- 7.检测试验：

- ①材料强度检测：采用回弹法、钻芯法等方法检测混凝土的强度；使用钢材拉伸试验等方法检测钢材的强度；对砖、砌块等砌体材料进行强度检测。

- ②钢筋配置检测：利用钢筋探测仪等设备检测钢筋的直径、间距、保护层厚度等配置情况。

- ③建筑物倾斜检测：使用经纬仪、全站仪等仪器测量建筑物的倾斜度，判断是否超出允许范围。

- ④裂缝监测：对房屋的裂缝进行定期监测，记录裂缝的宽度、长度、深度等变化情况，分析裂缝的发展趋势。

- 8.分析评估：根据收集的资料、现场查勘和检测试验结果，对房屋的安全性、使用性、耐久性等进行综合分析评估，判断房屋是否存在安全隐患，以及隐患的严重程度。

- 9.提出建议：根据评估结果，提出相应的处理建议，如维修加固、拆除重建、继续观察使用等。

- （二）原则要求：

- 1.科学性原则：鉴定工作应依据国家现行的规范、标准和科学的方法进行，确保鉴定结果的准确性和可靠性。

- 2.公正性原则：鉴定机构应独立开展工作，不受任何外部因素的干扰，保证鉴定结果的公正性和客观性。

- 3. 全面性原则：对房屋的各个方面进行全面的检查和评估，不能遗漏任何可能影响房屋安全的因素。

- 4.及时性原则：按照约定的时间完成鉴定工作，及时出具鉴定报告，以便房屋所有人或使用人能够及时采取相应的措施。

- （三）成果资料要求：本项目需提供电子版（一份）及纸质版资料（不少于三份）。

- 1.鉴定报告：

- ① 报告内容：应包括房屋的基本信息（如地址、建筑面积、结构形式等）、鉴定的目的、依据、方法、过程、结果、结论和建议等内容。报告中的数据应准确、可靠，文字表述应清晰、准确。

- ②报告格式：应按照相关规定的格式编写，报告编号应连续，不得随意抽撤、涂改。报告应加盖鉴定机构的公章和注册结构工程师执业章。

- ③原始记录：包括现场查勘记录、检测试验数据记录、照片、影像等原始资料，应进行整理、归档，保证其可追溯性。

- 2.附件资料：如建筑图纸、检测报告、计算书等相关的附件资料，应与鉴定报告一并提交，作为鉴定结果的支持性文件。

三、其他说明

成交单位需在项目所在地行政主管部门进行备案，并承诺成果文件通过评审。