采购需求

一、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 验收合格后由成交单位申请，采购人在收到申请并在相关部门/领导审批后付至合同价款的50%，余款在一年后一次性付清（不计息）。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15个日历天内完成安装、调试、环境改造工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

二、技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、宿管设备 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布屏 | 1、 显示参数：43寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 2、 系统参数：Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 3、 接口参数：LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 4、 支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 5、 支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 6、 支持近7日归寝/签到人数统计； 7、 支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 8、 支持展示关联考勤点视频画面。 | 2 | 台 |
| 2 | 人员通道组件 | - 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3. 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 4. 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 5. 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 6. 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 7. 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 8. 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 9. 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 10. 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 11. 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 12. 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 13. ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 - 14. ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 15. 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 16. 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 17. ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 18. 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701:2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 12 | 套 |
| 3 | 人员通道左 | 1. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 2. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 3. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 4. 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5. ★支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 6. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 7. 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm（以产品底部为基准）。 8. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9. 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 10. ★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 11. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 12. 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目的或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 13. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 15. 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 16. 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 17. 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 18. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 | 2 | 组 |
| 4 | 人员通道中 | 1. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 2. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 3. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 4. 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5. ★支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 6. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 7. 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm（以产品底部为基准）。 8. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9. 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 10. ★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 11. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 12. 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目的或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 13. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 15. 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 16. 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 17. 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 18. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 | 4 | 组 |
| 5 | 人员通道右 | 1. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换 2. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。 3. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求 4. 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5. ★支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 6. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 7. 通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm（以产品底部为基准）。 8. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9. 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 10. ★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 11. 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼受到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。 12. 设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目的或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。 13. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 14. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 15. 闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 16. 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 17. 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 18. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 | 2 | 组 |
| 二、巡更系统 |  |  |  |  |
| 7 | 巡更棒 | 1. 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2. 灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3. 读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4. 读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5. 存储容量：支持存储60000条巡检记录 6. 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 7. 重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 8. 巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 9. 防护等级：IP55 10. 供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 11. 充电时间：2小时 12. 巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 13. 巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 14. 联网版巡更应用服务组件功能简述： 15. 巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 16. 巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 8 | 套 |
| 8 | 巡更点 | 1. 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 2. 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊； 3. 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 4. 外观特点：自带夜光功能，提示标贴； 5. 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 60 | 个 |
| 9 | 巡更配件 | 1. 功能：通过USB与计算机进行通讯 2. 材料：金属合金 3. 物理接口：USB2.0 * 2 | 1 | 套 |
| 三、后台管理设备 |  |  |  |  |
| 10 | 教育综合安防管理平台 | 1. 支持小区场景、通用场景化应用配置 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 3. 要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 4. 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 5. 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 6. ★要求支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 7. 支持上图资源总数不低于100000个 8. 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人｜脸｜识｜别事件、消防事件、热成像事件、动作分析事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等 9. 支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示 10. ★支持展示所管辖人员入住楼栋情况统计（该用户组织权限下学生入住宿舍情况），包括楼栋名称、管辖人数、未归寝、请假、已归寝（人数）、楼栋监护人员（职工）、联系方式（响应文件中需提供功能截图并加盖响应人公章） 11. ★支持在宿舍楼栋配置页面显示导航条，可按楼栋宿舍管理、考勤点配置、考勤规则配置、组织可入住宿舍配置、其他相关配置的顺序配置基础信息（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 12. 支持从场地管理同步楼栋信息，仅同步宿舍楼和宿舍 13. 支持添加、删除场地中已经添加的宿舍楼 14. 支持禁选一个或者多个宿舍楼中的宿舍 15. 支持设置考勤规则，包括：归寝时间、晚归时间、周期、考勤对象（可按组织、楼栋、个人进行设置）； 16. 支持视频监控点、门禁点、停车场出入口车道资源以资源树结构展示； 18. 支持按查询日期、连续未出天数、姓名、学工号、学生类型、所属组织、楼栋宿舍查询连续多日未出信息； | 1 | 套 |
| 11 | 管理服务器 | 1. 2U单路标准机架式服务器 2. CPU：配置≥1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 3. 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5. 阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 6. PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 7. 网口：≥4个千兆电口 8. 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 9. 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 10. 通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等 11. 支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢 12. 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复 | 1 | 台 |
| 四、寝室管理设备 |  |  |  |  |
| 12 | 人脸采集主机 | 1、 LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接（10M/100M自适应）；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个 2、 设备采用4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 3、 设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式；设备应支持wifi无线网络通信传输方式，有线网络与无线网络应能自由切换；设备应支持10M/100M网络自适应配置；设备应支持根据WiFi热点强度自动切换网络；设备应支持通过IPV4网络地址登录；设备应支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 4、 支持红外补光；指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示 5、 设备应能离线存储10000个用户信息（用户能设定为管理员）；设备应能离线存储10000张人脸库；设备应能离线存储50000张卡片信息；设备应能离线存储150000笔进出记录；设备应能离线存储10000个密码 6、 应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置 7、 ★应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 8、 应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；指纹；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 9、 设备应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应能通过web进行视频连接；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能 10、 支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传。 11、 ★设备应支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 12、 应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备待机功耗低于8W 13、 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现以下权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门管理。 14、 设备应支持手动校时和自动校时功能 15、 ★对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失（提供带有“CNAS或CMA”标识的检测报告复印件并加盖响应人公章）。 16、 设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能 17、 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 18、 有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台；设备应支持将非授权人员刷脸记录上报平台。 19、 发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时接入系统平台后可支持视频联动报警功能 | 2 | 台 |
| 13 | 人脸考勤主机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码及组合认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，10万条事件记录； 硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警 通信方式：有线网络； 使用环境：室内； 安装方式：壁挂； 设备电源： DC 12V/1.5A（电源需另配）； 产品尺寸：118.4*118.4*21.8mm； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”“姓名”“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：设备支持自定义语音配置，可设置不同的时间配置不同的语音播报。 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 30 | 台 |
| 14 | 电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； 5. 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6. 工作温度：-10℃-+50℃； 7. 工作湿度：＜95%； | 30 | 个 |
| 15 | 网线 | 六类国标网络线（305米/箱） | 6 | 箱 |
| 16 | 交换机 | 1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥144Mpps； 2、固定接口≥24 *10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP端口； 3、支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等。 | 3 | 台 |
| 五、环境改造 |  |  |  |  |
| 17 | 墙面拆除 | 现场施工 | 15 | 平方 |
| 18 | 粉墙 | 现场施工 | 1 | 项 |
| 19 | 墙面乳胶漆 | 刮环保腻子灰3遍 | 60 | 平方 |
| 20 | 系统集成 | 要求完成本设备配置表中全部设备的安装及调试，各种设备应连接无误、信号切换准确无误、系统运行可靠。每条信号线用标签纸或号码管标注明示。 | 1 | 项 |

注：1.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。

2.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。

3.响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。