采购需求

一、水土保持监测服务需求

1.水土保持监测内容

主要包括项目安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等。

（1）扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况等。

（2）水土流失状况监测

包括实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等。

（3）水土流失防治成效

主要包括实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等。

（4）水土流失危害监测

重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

2.监测点布置、方法

水土保持监测站点布局应符合下列规定：①监测点的分布应反映项目所在区域的水土流失特征；②监测点应与项目构成和工程施工特性相适应；③监测点应按监测分区，根据监测重点布设，同时兼顾项目所涉及的行政区；监测点布设应统筹考虑监测内容，尽量布设综合监测点；⑤监测点应相对稳定，满足持续监测要求。

水土保持监测站点的布设根据上述原则及考虑建设项目工程特点、扰动地表面积和特征、涉及的水土流失不同类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交通、通信等条件综合确定。

3.监测方法与频次

(1)监测方法

监测方法采用调查监测、地面观测和遥感监测相结合的方法。

对影响水土流失的主要因子如地形、地貌、水系、水利工程的变化、水土流失的危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用调查监测法；对重点监测区域和典型监测点的降雨量、风速、风向、水蚀强度、风蚀强度、水土保持措施的防护效果等主要采用地面观测法，遥感监测法辅以调查监测法。

(2)监测频次

扰动土地情况监测：监测频次应不少于每月1次，正在使用的取土弃渣场至少每两周监测1次；遥感监测应在施工前监测1次，施工期每年不少于1次。水土流失状况监测：土壤流失面积监测应不少于每季度1次，土壤流失量及潜在土壤流失量应不少于每月1次，发生强降水等 情况后应及时加测。弃土(石渣)监测：正在实施弃土(石、渣)方量、表土剥离情况不少于每10 天监测记录1次。

水土流失防治成效监测：工程措施及防治效果不少于每月监测记录1 次；植物措施生长情况不少于每季度监测记录1次；临时措施不少于每月监测记录1次。水土流失危害监测结合上述内容一并开展。

二、水土保持竣工验收服务需求

验收主要内容：水土保持设施建设完成情况，水土保持设施质量，水土流失防治效果，水土保持设施的运行、管理及维护情况等。

水土保持设施验收单位对验收内容进行梳理，对存在的问题及时通知并督促相关责任单位按有关要求完成相关工作；水土保持设施验收单位在各项工作完成的基础上应及时开展水土保持设 施自主验收报告编制。水土保持设施验收报告应符合水土保持设施验收报告示范文本的格式要求，对项目法人法定义务履行情况、水土流失防治任务完成情况、防治效果情况和组织管理情况等进行评价，对水土保持设施完成情况进行检查，编制水土保持设施验收报告。代理建设单位召开、承办(业主协助)验收会议，明确验收结论，并公开验收情况等；在完成水土保持设施自主验收 后，代理建设单位将相关验收材料《水土保持设施验收报告》、《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收鉴定书》报原审批机关进行备案，并配合水行政主管部门的监督核查。

依据项目水土保持验收服务合同及现场实际完成该项目现场水土保持验收工作，编制该项目 水土保持设施验收报告，核实该项目水土保持措施落实情况，及周边环境造成的环境影响，针对落实的水土保持措施分析水土流失防治效果，对存在的主要水土流失问题提出补救措施或建议。负责上报该工程水土保持专题的技术成果；对监测验收过程提出的问题负责解释，按要求对原技术成果进行修改、完善，直至取得水行政主管部门的验收备案。编制符合国家、地方和行业法律 法规、规程、规范及有关技术标准的《水土保持设施验收报告》必须满足甲方及水行政主管部门审批要求，对提交报告的正确性、有效性负责。

提出水土保持工程档案清单和责任单位，配合项目法人做好水土保持档案收集、整理、归档工作。配合做好各级主管部门开展的与水土保持相关的稽查、检查工作，按照稽查、检查要求准备相关档案资料，并督促各参建单位做好整改，协助项目法人完成整改资料的收集、整理、上报、 归档等。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布），水土保持监测单位与水土保持设施验收单位不能为同一家，中标单位可以委托水土保持设施验收与其他有能力的单位。

二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、机械费用、交通费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：竣工验收后一次性付清合同价款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。