采购需求

一、采购车辆参数

| 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18吨洒水车 | - 1、整车技术参数 - 1.1、底 盘：采用国内知名二类汽车底盘 - 1.2、排放标准：国VI - 1.3、燃油类型：柴油 - 1.4、发动机功率(kw)：≥140Kw - 1.5、整车外形尺寸（长）(mm)：≥7300 - 1.6、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2400 - 1.7、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2800 - 1.8、总质量(kg)：≥18000 - ★1.9、额定载质量(kg)：≥10200 - ★1.10、整备质量(kg)：≤6650 - 1.11、轴距(mm)：≤4500 - ★1.12、前悬/后悬(mm)：≤1290/2510 - ★1.13、接近角/离去角（°）：≥16/12 - 1.14、公告罐体容积(m³)：≥10 - 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 - 2、上装性能参数 - 2.1、前冲洗宽度（m）：≥24 - 2.2、后洒水宽度（m）：≥14 - 2.3、后部高炮射程（m）：≥38 - 2.4、水泵扬程（m）：≥110 - 3、车辆性能 - 3.1、产品具备前冲、后洒、绿化带浇灌、高炮功能，适合城市主干道、绿化带、城市广场等场所的喷洒和浇灌作业，也可用于辅助消防和非饮用水的运输。 - 3.2、利用底盘取力器带动双级离心水泵，通过管路、前冲洗喷头、后洒水喷嘴、侧绿化浇灌花洒、后平台高炮及控制系统等装置，达到洒水作业，降尘降温和绿化浇灌等作业功能。 - 3.3、管路系统采用数控弯管机自动成型，无焊接接头，耐锈蚀，不漏水，使用寿命长。 - 3.4、冲、洒作业均由电、气集中控制，所有操作按键与底盘仪表台集成，不占用驾驶室其它空间。 - 3.5、路面作业功能均可在驾驶室内进行操作，减轻了驾驶员的劳动强度，更加安全、舒适、灵活方便。 | 1 | 辆 |

本采购需求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。