采购需求

一、任务要求

公共场所健康因素监测：1、开展健康危害因素监测，每轮监测50家公共场所单位，共监测2轮，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。50家公共场所包括三星级以上宾馆（含三星级）、三星级以下宾馆、快捷酒店各6家，游泳场（馆）4家，沐浴场所4家，商场（超市）8家，理发店8家，美容店4家，候车室2家，健身房2家。2、对健康危害因素监测选取的4家游泳场所同步开展专项监测，共监测4轮，按季度完成（其中2轮与健康危害因素监测任务同步开展），项目自然延续到2026年。具体开展基本情况调查、从业人员健康状况调查、现场监测、采样和数据录入等。消毒监测与评价监测：对2所学校、4家养老机构、10家医疗机构开展1轮消毒监测与效果评价。具体开展基本情况调查、消毒质量监测、现场消毒效果评价、消毒能力调查、数据录入等。完成1轮，10月前完成。国家随机监督抽查：对6类场所约63家单位开展1轮现场监测。具体开展现场监测、采样。完成1轮，7月底完成。

项目的监测点设置有部分重叠，现场根据各项目要求开展工作，监测内容一致时，由疾控工作人员判断是否合并监测。

二、采购需求一览表及技术要求

（一）公共场所健康危害因素监测工作

| 序号 | 名称 | 采样项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宿场所 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的苯、甲苯、二甲苯、甲醛、CO2、细菌总数、真菌总数、PM10、PM2.5，毛巾、漱口杯及公用电梯按钮等公共用品用具（设施）的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，集中空调出风口表面的细菌总数，毛巾的pH值以及集中空调冷却塔冷却水（仅适用于有开放式冷却塔的三星级以上宾馆）中的嗜肺军团菌 | 每轮18家，三星级以上宾馆选取3房间，三星级以下及快捷宾馆选取2个房间进行现场采样检测 | 温度、湿度、噪声、风速、室内空气中的CO2、PM10、PM2.5为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 2 | 沐浴场所 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，淋浴水中嗜肺军团菌，浴池水中浑浊度、消毒剂余量、大肠菌群，毛巾、浴衣的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾pH值，拖鞋、修脚工具的细菌总数和真菌总数 | 每轮4家，每家选取3个采样点完成现场检测。 | 温度、湿度、噪声、风速、消毒剂余量为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 3 | 理发店 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、PM10、PM2.5，集中空调出风口表面的细菌总数，毛巾、理发剪、理发梳等公共用品用具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾的pH值 | 每轮8家，每家选取1-2个采样点完成现场检测。 | 温度、湿度、噪声、风速、室内空气中PM10、PM2.5为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 4 | 游泳场（馆） | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，游泳池水中浑浊度、pH值、尿素、消毒剂余量、氧化还原电位、细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群和浸脚池水游离性余氯 | 每轮4家，每家选取3-5个采样点进行现场采样检测。 | 温度、湿度、噪声、风速、消毒剂余量、氧化还原电位、浸脚池水游离性余氯为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
|  | 游泳场所专项 | 健康危害因素监测要求的基础上采集泳池水、泳池侧呼吸带空气、更衣室空气等四季样品，实施细菌总数、真菌总数检测，提取核酸开展16S rRNA高通量测序检测 | 每轮4家（同上），每家选取3个采样点进行现场采样检测 | 完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。项目自然延续到2026年7月。按季度完成。 |
| 5 | 美容店 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、PM10、PM2.5，集中空调出风口表面的细菌总数，床单、美容面盆及侵入性操作工具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾的pH值、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，从业人员手部的真菌总数 | 每轮4家，每家选取2-3个房间进行现场采样检测。 | 温度、湿度、噪声、风速、室内空气中PM10、PM2.5为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 6 | 商场（超市） | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、细菌总数、真菌总数、PM10、PM2.5，集中空调出风口表面的细菌总数，购物车（篮）、收银台的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 每轮8家，每家选取3-4个采样点进行现场采样检测。 | 温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、PM10、PM2.5为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 7 | 健身房 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、PM10、PM2.5、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、细菌总数、真菌总数，集中空调出风口表面的细菌总数，健身器械的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 每轮2家，每家选取3个采样点进行现场采样检测。 | 温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、PM10、PM2.5为现场检测，其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |
| 8 | 候车室 | 室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、细菌总数、真菌总数、PM10、PM2.5，集中空调出风口表面的细菌总数，自动扶梯、候车座椅的细菌总数、大肠菌群 | 每轮2家，每家选取3-4个采样点进行现场采样检测。 | 温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO2、PM10、PM2.5为现场检测其余项目现场采样实验室检测。完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。开展2轮监测，第一轮8月前完成，第二轮11月前完成。 |

（二）消毒监测与评价工作

| 序号 | 名称 | 采样项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校 | 公用计算机键盘、饮水机按钮、门把手、餐饮具、工作人员手等 | 2家 | 每个场所采样对象类型不少于5种；完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。完成1轮，10月前完成。 |
| 2 | 养老机构 | 公共活动区桌椅、公用活动器具、楼梯扶手、餐饮具、工作人员手、治疗检查器械等 | 4家 | 每个场所采样对象类型不少于5种；完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。完成1轮，10月前完成。 |
| 3 | 医疗机构 | 重点科室（手术室、感染疾病科、口腔科、 重症监护室、血液透析室、烧伤病房、超声室、新生儿室及儿科 病房等）物体表面、电梯按钮、手术室空气、医疗用水和医务人员手等 | 10家 | 每个场所采样对象类型不少于5种；完成现场检测和实验室项目采样任务，各类问卷表、监测结果录入。完成1轮，10月前完成。 |

（三）国家随机监督抽查工作

| 序号 | 名称 | 采样项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳场所 | 游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群，浸脚池水游离性余氯 | 18家，每家选取3-5个采样点进行现场采样检测。 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |
| 2 | 住宿场所 | 棉织品细菌总数，杯具细菌总数，淋浴用水嗜肺军团菌 | 26家，三星级以上宾馆选取3房间，三星级以下及快捷宾馆选取2个房间进行现场采样检测。 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |
| 3 | 沐浴场所 | 棉织品细菌总数，沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度，拖鞋细菌总数、真菌总数，修脚工具细菌总数、真菌总数 | 10家，每家选取3个采样点完成现场检测。 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |
| 4 | 美容美发场所 | 美容美发工具细菌总数，棉织品细菌总数 | 5家，每家选取2-3个采样点进行现场采样检测。 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |
| 5 | 其他公共场所 | 电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数 | 3家，根据样本总量抽取3%进行现场采样和检测。 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |
| 6 | 集中空调 | 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯，送风质量PM₁o、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌，风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 | 1家，选取3个集中空调出风口进行现场采样检测 | 现场采样实验室检测；完成1轮，7月底完成。 |

三、现场采样仪器耗材一览表

| 采样环境 | 指标 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 室内环境 | 温度 | 数显式温度计 |
|  | 湿度 | 数显式湿度计 |
|  | 噪声 | 数字声级计 |
|  | 风速 | 指针式或数显式热电风速计 |
| 室内空气 | 苯 | 空气采样泵（4台或4个通道） |
|  | 甲苯 |  |
|  | 二甲苯 |  |
|  | 甲醛 | 空气采样泵（4台或4个通道） |
|  | 氨 | 空气采样泵（4台或4个通道） |
|  | CO2 | 不分光红外线二氧化碳气体分析仪 |
|  | PM10 | 光散射式粉尘仪 |
|  | PM2.5 | 光散射式粉尘仪 |
| 游泳池 | 游离余氯 | 分光光度计、具塞比色管 |
|  | 二氧化氯 | 分光光度计、具塞比色管 |
|  | 氧化还原电位 | 电位计 |
| 室内空气 | 细菌总数 | 六级筛孔撞击式微生物采样器 |
|  | 真菌总数 |  |
| 水 | 嗜肺军团菌 | 广口采样瓶 |
| （冷却塔冷却水） |  |  |
| 游泳池水、沐浴水 | 细菌总数 | 无菌瓶 |
|  | 大肠菌群 |  |
|  | 耐热大肠菌群 |  |
| 物体表面 （公共用品用具和公共设施设备、集中空调出风口表面） | 细菌总数 大肠菌群 金黄色葡萄球菌 | 平皿 |

备注：采样耗材由疾控中心提供；现场监测仪器以疾控中心提供为主，大气采样器部分监测点借用第三方设备。

四、商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、材料费用、车辆费用、管理费及税金等为完成谈判文件规定的全部内容所需的一切应有费用。

（二）供应商需要承担的事项：

1.承担车辆的安排及费用（车辆要求两辆商务车）、因工作需要产生的加班午餐费用。

2.现场工作人员不得少于五人，其中2人需具有相关专业的资质证书。

3.能够与被监测单位进行沟通。

4.项目实施过程中，供应商应严格遵照安全生产工作规程操作，包括但不限于防火、防盗、防触电以及人身安全等，如造成供应商自身和被检出单位任何财产损失及法律责任，由供应商全部承担，与采购人无关。

（三）质量要求：

做好现场调查、采样检测、数据报送等工作，保证监测结果的真实性和可靠性。各类场所监测指标的检验抽样参照《公共场所卫生检验方法》第6部分卫生监测技术规范（GB/T 18204.6）执行；检验方法参照《公共场所卫生检验方法》第1部分～第5部分（GB/T 18204.1-GB/T 18204.5）执行。

（四）检测内容及资料录入

1.潜在供应商需要独立开展一览表中被检测单位的从业人员健康状况调查以及各类样品的现场采样、直读仪器的现场检测。

2.开展公共场所健康危害因素监测工作，分2轮完成。每轮50家公共场所包括三星级以上宾馆（含三星级）、三星级以下宾馆、快捷酒店各6家，游泳场（馆）4家，沐浴场所4家，商场（超市）8家，理发店8家，美容店4家，候车室2家，健身房2家。在安庆市6类公共场所开展国家随机监督抽查工作，2025年8月底前完成现场采样。在安庆市2所学校、4家养老机构、10家医疗机构开展消毒监测和效果评价工作，2025年9月底之前完成现场采样。在安庆游泳场所完成专项监测工作，分别在夏秋冬春采集泳池水和泳池空气、更衣室空气等样品。

3.完成公共场所健康危害因素监测项目的个人调查表录入工作。

（五）检测时间及地点要求

（1）检测完成时间及频次要求：见采购需求一览表及技术要求

（2）服务地点：采购人指定的地点

（六）付款方式

依据项目完成量，2025年12月底支付70%的合同经费，2026年项目结束，完成验收后支付剩余30%的合同经费。由于不可抗拒因素造成项目不能完成的，按实际工作量进行支付。

（七）投标保证金和履约保证金：无。

（八）验收方法及标准

按照双方签订的采购合同和技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。本项目由采购人项目科室（环境与学校卫生科）负责监督实施、验收及办理报销手续。

公共场所项目验收单

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户单位名称: |  | 用户单位地址: |  |
| 实施单位名称: |  | 实施单位地址: |  |
| 验收内容 | 是否符合验收标准 | 用户单位确认 | 实施方确认 |
| 验收出现的问题与解决方法: ( 验收双方共同确认) |  |  |  |
| 用户方意见: |  |  |  |
| 实施单位负责人签字 |  | 用户单位负责人签字 |  |

日期:    年  月  日