采购需求

一、项目概况

本项目拟采购一家供应商负责安庆市神灵潭公园(文苑路东)河道两侧环境整治工程的劳务工作，详见以下清单：

项目清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 施工内容 | 人工最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透水砼步道碎石 | 1、铺设碎石垫层 2、厚度：150厚 | m2 | 3738.86 | 含路基定点放线、摊铺、整平、压实等 | 3元/平方米 |
|  | 花岗岩铺装碎石 | 1、铺设碎石垫层 2、厚度：150厚 | m2 | 1033.82 |  |  |
|  | 花岗岩台阶碎石垫层 | 1、铺设碎石垫层 2、厚度：12cm | m2 | 121.9166667 |  |  |
|  | 青石板汀步铺设碎石垫层 | 1、铺设碎石垫层 2、厚度：20cm | m2 | 48.95 |  |  |
|  | 花池挡墙碎石垫层 | 1、铺设碎石垫层 2、厚度：150mm | m2 | 68.8 |  |  |
| 2 | 透水砼步道混凝土人行道基层 | 1、铺设砼基层 2、砼种类：C20透水砼（泵送） 3、厚度：100厚 | m2 | 3738.86 | 含摊铺、整平、锯缝1015.750米（深度：5cm）、沥青玛蹄脂灌缝、缝类型：缩缝50.79平方米、养生、模板（砼人行道模板制作、安装、拆除）等 | 6元/平方米 |
|  | 混凝土人行道面层 | 1、铺设砼面层 2、砼种类：C30透水砼（彩色，泵送） 3、厚度：50厚 | m2 | 3738.86 |  | 7元/平方米 |
| 3 | 花岗岩铺装混凝土垫层 | 1、铺设砼垫层 2、砼种类：C20商品砼（泵送） 3、厚度：15cm | m2 | 1033.8 | 摊铺 | 6元/平方米 |
|  | 花岗岩台阶 | 1、砼台阶 2、砼种类：C20商品砼（泵送） | m2 | 121.93 |  |  |
| 4 | 透水砼步道侧缘石砼垫层 | 1、铺设路缘石砼基座 2、砼种类：C25商品砼（非泵送） | m3 | 85.54 |  | 7元/平方米 |
| 5 | 花池挡墙砼垫层 | 1、浇筑砼垫层 2、砼种类：C20砼（自拌） 3、厚度：120mm | m3 | 8.26 |  | 6元/平方米 |
| 6 | 透水砼步道安砌花岗岩侧石 | 1、铺设花岗岩侧石 2、花岗岩侧石规格：75*10*25cm(芝麻白) | m | 4398.66 | 透水砼步道（S=4116.20m2） | 14元/米 |
| 7 | 花岗岩铺装人行道板安砌 | 1、水泥砂浆铺设花岗岩板 2、花岗岩板规格：300*600*30（芝麻白） 3、砂浆种类：1:3干硬性水泥砂浆（3cm厚） | m2 | 723.67 | 花岗岩板贴铺，台阶模板：木模板，主要工作内容：模板安装、拆除、场地清理 | 25元/平方米 |
|  | 花岗岩铺装人行道板安砌 | 1、水泥砂浆铺设花岗岩板 2、花岗岩板规格：300*600*30（黄锈石） 3、砂浆种类：1:3干硬性水泥砂浆（3cm厚） | m2 | 310.150 |  |  |
| 8 | 花岗岩台阶石材台阶面 | 1、台阶（弧形）贴花岗岩 2、花岗岩材质及规格：600*350*60mm(压顶处,黄锈石，荔枝面，倒角10*10),90*20mm厚（立面处,黄锈石，火烧面） | m2 | 121.930 |  | 45元/平方米 |
| 9 | 花池挡墙砌筑及贴面等 | 砌筑花池挡墙 | 米 | 122.86 | 花池挡墙（L=122.86m）：基础、砌筑、抹灰、贴面、模板等。1、砼压顶 2、浇筑砼垫层 3、花池挡墙外立面贴花岗岩43.000平方米；4、花池挡墙顶面贴花岗岩46.690平方米 | 50元/米 |
|  |  | 花池挡墙贴花岗岩 | m2 | 89.69 |  | 45元/平方米 |
| 10 | 铺设汀步 | 1、铺设汀步 2、主要工作内容：铺汀步、清扫 3、汀步规格：800*400*50mm（厚） | 米 | 76.5 | 整理路床、铺设碎石垫层、铺设青石板汀步(L=76.5m) | 30元/米 |
| 11 | 不锈钢栏杆安装 | 1、安装不锈钢栏杆 2、栏杆材质：不锈钢碳素钢复合管、Q235钢板（具体规格及做法详见施工图绿施-07） | m | 198 | 浇筑栏杆砼基础，安装不锈钢栏杆 | 40元/米 |
| 12 | 户外平板凳 | 1、户外平板凳 2、规格：1800（长）*400（宽） 3、材质：平板凳面为天然青条石（外漏面为光面）、凳脚为C20预制砼（外贴20mm厚芝麻灰花岗岩）、基坑处浇筑C15砼 4、具体尺寸详见施工图（绿-07） | 张 | 25 | 安装固定等 | 200元/张 |

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目施工完毕并验收合格后，开具正规增值税发票且报销资料齐全，10日内付款。如春节前项目未完工，可按照工程进度支付部分费用。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市神灵潭公园，采购人指定地点 |
| 3 | 合同履行期限 | 自项目开始至项目结束 |

三、服务概况

1、中标单位须在现场配备一名专职施工管理人员，负责本项目的进度、质量与安全管控。该人员须具备多年以上道路绿化施工经验，且至少担任过类似项目的现场技术或管理职务，能够独立、准确地识读施工图纸、完成测量放线工作，并合理调配人员与机械设备。其薪资及相关费用包含在总报价中，发包人不再另行支付，如该人员不满足发包方需求，需3日内更换人员，二次更换的人员仍不满足需求，发包方将与中标单位解除合同。

2、中标单位须根据发包人发布的整体工程进度计划，动态、科学地组织现场施工，合理安排人员、材料与机械进出场，确保绿化施工工序与项目总体进度紧密衔接，不得因自身安排不当造成工期延误。

3、施工所需的全部测量仪器、机具及辅助设备均由中标单位自备并保证其精度符合要求。发包人现场已有的相关工具，可在不影响其自身使用的前提下，经管理人同意后无偿借用。

4、其它要求：

1）成交供应商安排的作业人员都必须按照安全生产、文明施工的要求进行劳务服务并按行业规范要求作业；

2）成交供应商要服从采购人的统一安排，未经采购人的同意不得随意改变合同规定的工作计划和操作规程，遇工作中特殊情况及时与采购人保持沟通。因成交供应商擅自做主造成采购人的损失及其他影响，成交供应商要承担相应责任及损失；

3）成交供应商负责对作业人员进行思想教育，专业培训，安全生产教育，并要求作业人员做到遵纪守法；

4）供应商不得拖欠农民工工资，成交供应商在承包期内所发生的有关民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由成交供应商自行承担，与发包人无关。

4、成交供应商必须无条件服从采购人的管理。

四、报价要求

1、本项目费率报价，总价为190045.82元，总价下浮，报价即完成本项目的全部内容的所有费用。本项目工程量为预估工程量，具体结算按照实际工程量据实结算。若实际工程量的增减在招标工程量的±5%范围内，则按招标单价结算。若实际工程量超出上述范围，则超出部分按实际数量及合同单价进行结算。

2、报价应包括完成本项目劳务服务所需的全部费用，包括但不限于人员交通差旅费、通讯费、保险费、各项税费、人工费、管理费、材料费（含手工具类、测量工具类、切割工具类、砌筑工具类、木工工具类等）、运输费、机械费、文明施工费等。