第三章  采购需求

前注：

本采购需求中提出的服务需求仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可，若无优化可不另外提供服务方案，评标委员会视为完全响应。

一、商务要求

	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	经验收并将货物分发送达各个学院后一次性付款

	2
	交货地点
	安庆师范大学两校区指定地点

	3
	合同履行期限

（供货期限）
	2026年8月30日之前完成供货


二、货物需求一览表

	名称
	主要技术参数
	是否进口
	数量

	小黑板
	1.基本尺寸:外径约50*70cm（±3cm）；

2.书写面颜色:亚光绿色；

3.板面材质：采用镀锌板板面，厚度>0.3mm,硬度≥9H无痕，漆层≥25μm，无裂纹，无流痕，无气泡等缺陷。采用烤漆双用干擦书写板面，环保水写笔和粉笔两用，细腻平整，书写流畅，字迹清晰，后无残留，耐磨损，耐腐蚀；

4.内芯材料:采用高强度蜂窝板≥10mm；

5.板面与衬板粘贴:采用环保胶，100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262℃；

6.边框材料:电泳约18*18mm铝合金塑料提手；

7.包角材料:采用防老化、抗疲劳、壁厚2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；

8.所提供的小黑板需通过GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》标准的检测，检测项包括：小黑板的光泽度、耐光性、附着性、擦拭性、耐腐蚀性、书写板外观质量、甲醛释放量，其中光泽度应在12光泽单位以下、书写面应表面平整，没有波纹、龟裂、针孔、斑痕基凹凸不平等缺陷、甲醛释放量≤0.05mg/L，投标时提供承诺函（格式自拟）。提供由第三方机构出具的带有CMA标志的与投标产品型号相同的“小黑板”检测报告，合同签订后供货前提供检测报告；

9.按校方提供的模板，正面双色（彩色）印制学校LOGO、校训、姓名和学号，正面为5*7个“田”字格，反面彩色印制指定标语以及两行四线格（音乐学院为一行四线格、一行五线格），以下空白板面；

10.按学校提供的具体学生名单，安排专人负责姓名、学号等信息的制作与粘贴；

11.须多次供货并送到指定地点；

12.根据校方提供的本年度师范生数量，据实结算。
	否
	1450块


三、货物质量要求
成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合技术参数所要求的内容。
四、报价要求

供应商按总价进行报价，报价内应包含产品费用、运费、税费、包装费等为完成本项目的所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，其成交价不作任何调整。

